Коммерческое предложение

на  поставку автоматических моек

ISTOBAL M25

Новосибирск, 2013

Содержание

О компании Istobal	3

Особенности М25	4

Техническое задание на поставку мойки М25 с ручным предварительным обмывом	6

Техническое задание на поставку мойки М25 c автоматической системой предварительного обмыва	7

Техническое задание на поставку мойки М25 c автоматической системой предварительного обмыва	8

Функции мойки	9

Показатели потребления для различных программ мойки	11

Оценка себестоимости программ мойки	12

Чертежи и схемы	15

Предлагаемый тип оборудования Istobal

- портальная мойка М25  для легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов

# О компании Istobal

Компания Istobal имеет более чем 50-ти летнюю историю. В настоящее  время штат компании составляет  более 550 человек, ежегодный оборот более 100 млн. Евро, продукция экспортируется в 62 страны  мира.

Клиентами компании Istobal являются крупные нефтяные компании, среди них:

- OMV  - эксклюзивные поставки моечного оборудования

- MOL - эксклюзивные поставки моечного оборудования

- STATOIL – совместные поставки с Washtec

- Q8 - совместные поставки с Washtec

- TOTAL (Центральная Европа) -  совместные поставки с Washtec

- LUKOIL (страны Балтики) - эксклюзивные поставки моечного оборудования

# Особенности М25

Размеры:

# Техническое задание на поставку мойки М25 с ручным предварительным обмывом

Портальная мойка М25 для мойки автомобилей высотой до 2,3 м. и шириной на уровне зеркал 2,5 м.,   верхней и боковой сушкой, щетками Полиэтилен

| Описание | Код | Кол-во | Цена, Евро |
| --- | --- | --- | --- |
| Портальная мойка M25 2.3 м | 4PG6300 | 1 | 0,00 |
| Фронтальня облицовка из пластика, дизайн Cubic |  | 1 | 0,00 |
| Задняя облицовка Zenit |  | 1 | 0,00 |
| Система наклона вертикальных щеток |  | 1 | 0,00 |
| Сушка верхняя и боковая 2D 2X3+2X4KW |  | 1 | 0,00 |
| Пульт управления touch screen Siemens |  | 1 | 0,00 |
| Цепь укладки кабелей и шлангов |  | 1 | 0,00 |
| Окраска оцинкованной рамы порошковой краской |  | 1 | 0,00 |
| Опции мойки, предварительной обработки |  |  |  |
| Щетки Полиэтилен 3 шт H=2,3м A=2,35м |  | 1 | 0,00 |
| Рельсы оцинкованные 11 м |  | 1 | 0,00 |
| Система подачи супервоска |  | 1 | 0,00 |
| Боковая подача воска |  | 1 | 0,00 |
| Активная пена супер |  | 1 | 0,00 |
| Вторичный водяной контур без насоса |  | 1 | 0,00 |
| Позиционирование автомобиля, защита, упаковка |  |  |  |
| Транспортная подготовка |  | 1 | 0,00 |
| Всего 4PG6300, Евро |  |  | 62.628,00 |

Срок изготовления:  4 недели с момента оплаты

Срок доставки:  2-3 недели с момента отгрузки  г. Валенсия (Испания)

Гарантия: 12 месяцев с момента пуска, но не более 18 месяцев со дня отгрузки из Испании.

Срок монтажа: 2-4 недели

# Техническое задание на поставку мойки М25 c автоматической системой предварительного обмыва

Портальная мойка М25 для мойки автомобилей высотой до 2,3 м. и шириной на уровне зеркал 2,5 м.,  с системой предварительной мойки автомобилей 80 Бар, системой мойки колес, верхней и боковой сушкой, мягкими щетками

| Описание | Код | Кол-во | Цена, Евро |
| --- | --- | --- | --- |
| Портальная мойка M25 2.3 м | 4PG6300 | 1 | 0,00 |
| Фронтальня облицовка из пластика, дизайн Cubic |  | 1 | 0,00 |
| Задняя облицовка Zenit |  | 1 | 0,00 |
| Система наклона вертикальных щеток |  | 1 | 0,00 |
| Сушка верхняя и боковая 2D 2X3+2X4KW + подвижный диффузор |  | 1 | 0,00 |
| Пульт управления touch screen Siemens |  | 1 | 0,00 |
| Цепь укладки кабелей и шлангов |  | 1 | 0,00 |
| Окраска оцинкованной рамы порошковой краской |  | 1 | 0,00 |
| Опции мойки, предварительной обработки |  |  |  |
| Мягкие щетки Carlite 3 шт H=2,3м A=2,35м |  | 1 | 0,00 |
| Рельсы оцинкованные 11 м |  | 1 | 0,00 |
| Система подачи супервоска |  | 1 | 0,00 |
| Боковая предварительная мойка 80 Бар |  | 1 | 0,00 |
| Мойщик дисков |  | 1 | 0,00 |
| Шланг высокого давления 6 м |  | 1 | 0,00 |
| Полиэтиленовые щетки для мойщика дисков *Цвет краcный |  | 1 | 0,00 |
| Активная пена супер |  | 1 | 0,00 |
| Вторичный водяной контур без насоса |  | 1 | 0,00 |
| Химия для дисков колес |  | 1 | 0,00 |
| Позиционирование автомобиля, защита, упаковка |  |  |  |
| Позиционирующий экран Вперед-Назад-Стоп |  | 1 | 0,00 |
| Выравнивающие рельсы |  | 1 | 0,00 |
| Брызгозащитные экраны |  | 1 | 0,00 |
| Контроль пространства внутри портала (для предотвращения столкновения портала с автомобилем) |  | 1 | 0,00 |
| Реле системы безопасности |  | 1 | 0,00 |
| Фронтальные стикеры |  | 1 | 0,00 |
| Транспортная подготовка |  | 1 | 0,00 |
| Насосная станция |  |  |  |
| Насос 80 Бар |  | 1 | 0,00 |
| Всего 4PG6300, Евро |  |  | 78.804,00 |

Срок изготовления:  4 недели с момента оплаты

Срок доставки:  2-3 недели с момента отгрузки  г. Валенсия (Испания)

Гарантия: 12 месяцев с момента пуска, но не более 18 месяцев со дня отгрузки из Испании.

Срок монтажа: 2-4 недели

# Техническое задание на поставку мойки М25 c автоматической системой предварительного обмыва

Портальная мойка М25 для мойки автомобилей высотой до 2,3 м. и шириной на уровне зеркал 2,5 м.,  с системой предварительной мойки автомобилей 80 Бар, системой мойки колес, верхней и боковой сушкой, мягкими щетками, программами бесконтактной мойки, дизайн Zenit, мойкой днища

| Описание | Код | Кол-во | Цена, Евро |
| --- | --- | --- | --- |
| Портальная мойка M25 2.3 м | 4PG6300 | 1 | 0,00 |
| Фронтальня облицовка из пластика, дизайн Zenit |  | 1 | 0,00 |
| Задняя облицовка Zenit |  | 1 | 0,00 |
| Система наклона вертикальных щеток |  | 1 | 0,00 |
| Сушка верхняя и боковая 2D 2X3+2X4KW + подвижный диффузор |  | 1 | 0,00 |
| Пульт управления touch screen Siemens |  | 1 | 0,00 |
| Цепь укладки кабелей и шлангов |  | 1 | 0,00 |
| Окраска оцинкованной рамы порошковой краской |  | 1 | 0,00 |
| Опции мойки, предварительной обработки |  |  |  |
| Мягкие щетки Carlite 3 шт H=2,3м A=2,35м |  | 1 | 0,00 |
| Рельсы оцинкованные 12 м |  | 1 | 0,00 |
| Система подачи супервоска |  | 1 | 0,00 |
| Предварительная мойка 80 Бар боковые стороны + верх |  | 1 | 0,00 |
| Мойщик дисков ротационный + высокое давление 80 Бар |  | 1 | 0,00 |
| Шланг высокого давления 6 м |  | 1 | 0,00 |
| Полиэтиленовые щетки для мойщика дисков *Цвет краcный |  | 1 | 0,00 |
| Активная пена супер |  | 1 | 0,00 |
| Вторичный водяной контур без насоса |  | 1 | 0,00 |
| Химическое замачивание Скандинавия боковые стороны |  | 1 | 0,00 |
| Химия для дисков колес |  | 1 | 0,00 |
| Мойщик днища 4 сегмента |  | 1 | 0,00 |
| Дистрибьютор насоса 80 Бар |  | 1 | 0,00 |
| Позиционирование автомобиля, защита, упаковка |  |  |  |
| Позиционирующий экран Вперед-Назад-Стоп |  | 1 | 0,00 |
| Внешние дозаторы |  | 1 | 0,00 |
| Электронная система ограничения по высоте |  | 1 | 0,00 |
| Выравнивающие рельсы |  | 1 | 0,00 |
| Брызгозащитные экраны |  | 1 | 0,00 |
| Контроль пространства внутри портала (для предотвращения столкновения портала с автомобилем) |  | 1 | 0,00 |
| Реле системы безопасности |  | 1 | 0,00 |
| Фронтальные стикеры |  | 1 | 0,00 |
| Транспортная подготовка |  | 1 | 0,00 |
| Насосная станция |  |  |  |
| Насос 80 Бар |  | 1 | 0,00 |
| Всего 4PG6300, Евро |  |  | 101.165,00 |

Срок изготовления:  4 недели с момента оплаты

Срок доставки:  2-3 недели с момента отгрузки  г. Валенсия (Испания)

Гарантия: 12 месяцев с момента пуска, но не более 18 месяцев со дня отгрузки из Испании.

Срок монтажа: 2-4 недели

# Функции мойки

- мойка  высоким давлением  сверху и с боков автомобиля

- мойка  активной пеной

- замачивание  химией для грязных автомобилей

- мойка  шампунем мягкими щетками, ресурс щеток – 50.000 моек

- мойка  дисков колес полиэтиленовыми щетками с использованием высокого давления

- сушка с использованием супервоска по контуру автомобиля

- ополаскивание чистой водой

- программы контактной и бесконтактной мойки

Примеры программ мойки

Важно. Существует возможность изменять последовательность действий в программе в зависимости от требований заказчика.

Программа 1 (короткая)

- мойка высоким давлением сбоку

- мойка мягкими щетками с шампунем

- мойка дисков колес щетками

- мойка высоким давлением  порогов автомобиля

- нанесение воска

- сушка

Программа 2 (стандарт лето)

- мойка высоким давлением сбоку

- нанесение активной пены

- мойка мягкими щетками с шампунем

- мойка дисков колес щетками

- мойка высоким давлением  порогов автомобиля

- нанесение супервоска

- сушка

Программа 3 (стандарт зима)

- боковая мойка высоким давлением

- мойка высоким давлением сверху

- нанесение активной пены

- мойка мягкими щетками с шампунем

- мойка дисков колес

- мойка высоким давлением порогов автомобиля (плюс супервоск)

- нанесение воска

- сушка

Программа 4 (бесконтактная)

- нанесение химического аэрозоля для грязных автомобилей (плюс задержка)

- мойка дисков колес

- мойка высоким давлением сверху

- боковая мойка высоким давлением

- ополаскивание

- нанесение воска

- сушка

# Показатели потребления для различных программ мойки

| Программы | Электроэнергия (кВт/ч) | Чистая вода, л | Оборотная вода, л | Шампунь, л | Активная пена, л | Воск, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 0,436 | 21 | 74 | - | 0,013 | 0,015 |
| Активная пена, мойка щетками, мойка днища, мойка дисков, воск, сушка | 0,482 | 21 | 154 | - | 0,013 | 0,015 |
| Высокое давление сбоку, активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 0,591 | 21 | 144 | 0,020 | 0,013 | 0,015 |
| Высокое давление сверху и сбоку, активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 0,845 | 21 | 218 | 0,020 | 0,013 | 0,015 |
| Высокое давление сверху и сбоку, активная пена, мойка днища, мойка дисков, воск, сушка | 0,849 | 21 | 248 | - | 0,013 | 0,015 |

Все расчеты сделаны для автомобилей, средняя длина которых 4,1 метра.

# Оценка себестоимости программ мойки

Показатели потребления для различных программ мойки

| Программы | Электроэнергия (кВт/ч) | Чистая вода, л | Оборотная вода, л | Шампунь, л | Активная пена, л | Воск, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт Активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 0,436 | 21 | 74 | - | 0,013 | 0,015 |
| Оптимум Активная пена, мойка щетками, мойка днища, мойка дисков, воск, сушка | 0,482 | 21 | 154 | - | 0,013 | 0,015 |
| Престиж Высокое давление сбоку, активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 0,591 | 21 | 144 | 0,020 | 0,013 | 0,015 |
| Комбо Высокое давление сверху и сбоку, активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 0,845 | 21 | 218 | 0,020 | 0,013 | 0,015 |
| Супер Высокое давление сверху и сбоку, активная пена, мойка днища, мойка дисков, воск, сушка | 0,849 | 21 | 248 | 0,020 | 0,013 | 0,015 |

Оценочный расчет себестоимости моечных программ без учета  использования ручного предварительного обмыва.

Стоимость воды – 17,2 руб за кубометр(тысячу литров)

Электричество – 2,9 руб за Квт/ч

Активная пена  -  5 евро/литр(1 евро = 45 руб)

Воск – 3 евро/литр

Шампунь – 3,4 евро/литр

| Программы | Электроэнергия руб. | Чистая вода, руб. | Оборотная вода, руб. | Шампунь, руб. | Активная пена, руб. | Воск, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт Активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 1,2644 | 0,3612 | - | - | 2,925 | 2,025 | 5,58 |
| Оптимум Активная пена, мойка щетками, мойка днища, мойка дисков, воск, сушка | 1,3978 | 0,3612 | - (2,65*) | - | 2,925 | 2,025 | 6,71 (9,36*) |

* при отсутствии рециркуляции воды

Оценочный расчет себестоимости моечных программ с автоматической системой предварительного обмыва.

| Программы | Электроэнергия руб. | Чистая вода, руб. | Оборотная вода, руб. | Шампунь, руб. | Активная пена, руб. | Воск, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Престиж Высокое давление сбоку, активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 1,7139 | 0,3612 | - (2,48*) | 3,06 | 2,925 | 2,025 | 10,09 (12,57*) |
| Комбо Высокое давление сверху и сбоку, активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 2,45 | 0,3612 | - (3,75*) | 3,06 | 2,925 | 2,025 | 10,82 (14,57*) |
| Супер Высокое давление сверху и сбоку, активная пена, мойка днища, мойка дисков, воск, сушка | 2,46 | 0,3612 | - (4,27*) | 3,06 | 2,925 | 2,025 | 10,83 (15,1*) |

* при отсутствии рециркуляции воды

Оценочный расчет себестоимости одной из самых дорогих моечных программ с автоматической системой предварительного обмыва.

Программа 3 (стандарт зима)

- нанесение химии для  грязных автомобилей

- боковая мойка высоким давлением (плюс сканирование)

- мойка высоким давлением сверху

- нанесение активной пены

- мойка мягкими щетками с шампунем

- мойка дисков колес

- мойка высоким давлением порогов автомобиля (плюс супервоск)

- нанесение воска

- сушка

Стоимость воды – 17,2 руб за кубометр(тысячу литров)

Электричество – 2,9 руб за Квт/ч

Химия для грязных авто - 5 евро/литр(1 евро = 45 руб)

Активная пена  -  5 евро/литр(1 евро = 45 руб)

Воск – 6,27 евро/литр

Шампунь – 3,4 евро/литр

| Программы | Электроэнергия КВт/руб | Чистая вода, л/руб. | Оборотная вода, л/руб. | Шампуньл/руб. | Активная пена л/ руб. | Супер воск, л/руб. | Химия л/руб. | Итого, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокое давление сверху и сбоку, активная пена, шампунь, мойка щетками, мойка дисков, супервоск, сушка | 1,1/3,19 | 21/ 0,3612 | - (258/4,44*) | 0,020/3,06 | 0,013/2,925 | 0,015/ 2,025 | 0,015/3,38 | 14,94 (19,38*) |

* при отсутствии рециркуляции воды

# Чертежи и схемы

Схема физической фильтрации и очистки

Схема биологической фильтрации и очистки